Zał. nr 1

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

na przebudowę drogi gminnej publicznej nr 129556B w Czarnej Wsi

| L.p. | Kod Poz. Katalogu | Opis | J.m. | Ilość robót |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Poszcz. | Razem |
|  | D.01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 1. | D.01.01.01. 11-01 KNNR-1 0111/0100 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym, na odcinku drogi w km 0+000÷0+063 | km | 0,06 | 0,06 |
| 2 | D.01.02.01.11-03 KNNR-1 0101/0300 | Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 16÷35cm wraz z karczowaniem pni, z utylizacją dłużyc, karpiny i gałęzi, ścinanie drzew Ø20cm w km 0+030,5L; 0+043L; 0+060L; 0+061L oraz drzew Ø30cm w km 0+007L; 0+011L | szt. | 6 | 6 |
| 3. | D.01.02.01.12-01 KNNR-1 0101/0400 | Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 36÷45cm wraz z karczowaniem pni, z utylizacją dłużyc, karpiny i gałęzi, ścinanie drzewa Ø40cm w km 0+017,5L | szt. | 1 | 1 |
| 4. | D.01.02.01.12-03 KNNR-1 0101/0500 | Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 46÷55cm wraz z karczowaniem pni, z utylizacją dłużyc, karpiny i gałęzi, ścinanie drzewa Ø50cm w km 0+015L | szt. | 1 | 1 |
| 5. | D.01.02.01.13-01 KNNR-1 0101/0600 | Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 56÷65cm wraz z karczowaniem pni, z utylizacją dłużyc, karpiny i gałęzi, ścinanie drzewa Ø60cm w km 0+037,5L | szt. | 1 | 1 |
| 6. | D.01.02.02.13-02 KNNR-6 0113/0200 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 10cm, z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odległość 2km - usunięcie humusu na odcinku po stronie lewej (42m*2m+12m*1,5m)*0,1m - usunięcie humusu na odcinku po stronie prawej 48m*0,5m*0,1m | m3 m3 | 10,2 2,4 | 12,6 |
| 7. | D.01.02.04.22-01 KNNR-6 0802/0400 | Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość nawierzchni 5cm, z wywiezieniem materiału z rozbiórki i jego utylizacją, na skrzyżowaniu z drogą powiatową | m2 | 79 | 79 |
| 8. | D.01.02.04.29-01 KNNR-6 0803/0600 | Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej, z wywiezieniem zniszczonego materiału z rozbiórki i jego utylizacją, na odcinku w km 0+000÷0+063 po stronie prawej 76m*1,2m | m2 | 91,2 | 91,2 |
| 9. | D.01.02.04.41-01 KNNR-6 0806/0200 | Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej, z wywiezieniem zniszczonego materiału z rozbiórki i jego utylizacją, na odcinku w km 0+000÷0+063 po stronie prawej | m | 76 | 76 |
| 10. | D.01.02.04.44-01 KNNR-6 0806/0700 | Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6cm, na podsypce piaskowej, z wywiezieniem zniszczonego materiału z rozbiórki i jego utylizacją, na odcinku w km 0+000÷0+063 po stronie prawej | m | 78 | 78 |
| 11. | D.01.02.04.81-01 KNNR-6 0808/0800 | Rozebranie słupków do znaków drogowych zamocowanych w podłożu gruntowym, z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 4km, rozebranie słupków do znaków drogowych zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu | szt. | 2 | 2 |
| 12. | D.01.02.04. 83-01 KNNR-6 KNNR-6 0702/0800 | Zdjęcie tarcz znaków drogowych, z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 4km, zdjęcie tarcz znaków A-6a, A-7, D-15 2szt.+1szt.+1szt. | szt. | 4 | 4 |
|  | D.02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 14. | D.02.01.01.13.-02 KNNR-6 0202/0801 0208/0101 | Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III z transportem urobku na odkład samochodami na odległość 3km - wykopy przy wykonaniu koryta na poszerzeniu jezdni po stronie lewej 126,4m2*0,2m - wykopy przy wykonaniu koryta na poboczu utwardzonym po stronie lewej 24,1m2*0,15m | m3 m3 | 25,3 3,6 | 28,9 |
| 15. | D.02.03.01.14-01 KNNR-1 0201/0/701 0208/0101 0311/0100 0214/0300 | Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość 6km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu - wykonanie nasypu pod chodnik w km 0+026,2÷0+063 po stronie lewej (27,5m2+15,5m2)*0,3m - wykonanie nasypu pod chodnik w km 0+000÷0+063 po stronie prawej 126m2*0,2m | m3 m3 | 12,9 25,2 | 38,1 |
|  | D.03.00.00. | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |
| 16. | D.03.06.01.31-01 KNNR-6 1305/0100 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, nadbudowa wykonana betonem, regulacja pionowa zaworów na drodze gminnej | szt. | 1 | 1 |
|  | D.04.00.00. | PODBUDOWA |  |  |  |
| 17. | D.04.01.01.11-01 KNNR-6 0101/0100 | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm - na poboczu utwardzonym w km 0+000÷0+026,2 po stronie lewej - na wjeździe w km 0+048,6 po stronie lewej | m2 m2 | 24,1 7,7 | 31,8 |
| 18. | D.04.01.01.21-01 KNNR -6 0102/0100 | Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10cm, na poszerzeniu jezdni po stronie lewej | m2 | 126,4 | 126,4 |
| 19. | D.04.04.02.23-01 KNNR-6 0113/0600 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm, warstwa górna grubości 15cm - podbudowa na poboczu utwardzonym w km 0+000÷0+026,2 po stronie lewej - podbudowa na wjeździe w km 0+048,6 po stronie lewej | m2 m2 | 24,1 7,7 | 31,8 |
| 20. | D.04.04.02.23-01 KNNR-6 0113/0500+0500 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm, warstwa górna grubości 20cm, wykonanie podbudowy na poszerzeniu jezdni oraz na rozjeździe z drogą powiatową po stronie lewej | m2 | 126,4 | 126,4 |
| 21. | D.04.08.04. 12-01 KNNR-6 0107/0100 | Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym, grubość warstwy do 10cm, wyrównanie kruszywem łamanym na jezdni w km 0+000÷0+063 (63m*5,5m+32,8m2+49,9m2)*0,04m | m3 | 17,2 | 17,2 |
|  | D.05.00.00. | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 22. | D.05.03.05.11-01 KNNR-6 0308/0105 0308/0701 | Wykonanie warstwy wiążąco-wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W, średnia grubość warstwy 4cm, na jezdni w km 0+000÷0+063 63m*5,5m+32,8m2+49,9m2 | m2 | 429,2 | 429,2 |
| 23. | D.05.03.05. 21-05 KNNR-6 0309/0205 0309/0701 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S, grubość warstwy 4cm, nawierzchnia na jezdni w km 0+000÷0+063 63m*5,5m+32,8m2+49,9m2 | m2 | 429,2 | 6 150,3 |
|  | D.07.00.00. | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |
| 24. | D.07.01.01.11-01 KNNR-6 0705/0200 | Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie segregacyjne i krawędzie ciągłe, linia P-17 2szt.*1,71m2/szt. | m2 | 3,4 | 3,4 |
| 25. | D.07.01.01. 13-01 KNNR-6 0705/0600 | Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, linia P-12 12,8m*0,5m | m2 | 6,4 | 6,4 |
| 26. | D.07.02.01. 41-01 KNNR-6 0702/0100 | Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 60mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami, ustawienie słupków do znaków drogowych zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu | szt. | 5 | 5 |
| 27. | D.07.02.01. 44-43 KNNR-6 0702/0400 | Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, folia odblaskowa I generacji, przymocowanie do słupków tarcz znaków drogowych B-33, D-1, D-15 1szt.+2szt.+1szt. | szt. | 4 | 4 |
| 28. | D.07.02.01. 44-44 KNNR-6 0702/0500 | Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, folia odblaskowa II generacji, przymocowanie do słupków tarcz znaków drogowych B-20 | szt. | 1 | 1 |
|  | D.08.00.00. | ELEMENTY ULIC |  |  |  |
| 29. | D.08.01.01.11-03 KNNR-6 0403/0300 . | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm (ew. 15x22cm) wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (krawężnik w 15% z odzysku) - na drodze gminnej po stronie lewej - na drodze gminnej po stronie prawej | m m | 52 84 | 136 |
| 30. | D.08.02.02.11-04 KNNR-6 0502/0201 | Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (kostka w 25% z odzysku) - chodnik w km 0+026,2÷0+063 po stronie lewej 27,5m2+15,5m2 - chodnik w km 0+000÷0+063 po stronie prawej | m2 m2 | 43 126 | 169 |
| 31. | D.08.02.02.12-03 KNNR-6 0502/0300 | Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem, na poboczu utwardzonym w km 0+000÷0+026,2 strona lewa | m2 | 24,1 | 24,1 |
| 32. | D.08.02.02. 12-04 KNNR-6 0502/0301 | Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm, grafitowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem, na wjeździe w km 0+048,6 po stronie lewej | m2 | 24,1 | 24,1 |
| 33. | D.08.03.01.11-01 KNNR-6 0404/0200 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (obrzeże w 25% z odzysku) - obramowanie chodnika po stronie lewej 20,2m+11,1m - obramowanie chodnika po stronie prawej | m m | 31,3 85,7 | 117 |
| 34. | D.08.03.01.12-03 KNNR-6 0404/0500 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - obramowanie poboczy utwardzonych po stronie lewej - obramowanie wjazdów w km 0+048,6 po stronie lewej | m m | 24 5 | 29 |

Sporządził :