DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Obiekt :  Przebudowa drogi gminnej publicznej

nr 129556B w Czarnej Wsi

Adres :    Odcinek drogi w km 0+000÷1+180

Gmina Rajgród; Powiat Grajewski

( Grunty m. Woźnawieś, działki nr 13/1; 13/3; 387

oraz grunty m. Czarna Wieś, działki nr 102; 146;

147; 171; 201 )

Inwestor :       Gmina Rajgród

ul. Warszawska 32

19-206 Rajgród

Opracował :

Grajewo, 08 grudzień 2020 rok

SPIS  ZAWARTOŚCI

Część  opisowo – obliczeniowa

- Opis  techniczny                                             str. 3÷10

- Oświadczenie projektanta                              str.  11

- Uprawnienia projektanta                                 str. 12

- Przynależność do izby projektanta                  str. 13

Część rysunkowa

1.   Plan  orientacyjny       1:20000                          str.  14

2.   Plan sytuacyjny     1:500     Ark. 1; 2; 3             str. 15÷17

3.   Profil podłużny     1:100/1000   Ark. 1; 2            str.  18÷19

4.   Przekroje normalne     1:50       Ark. 1; 2; 3        str. 20÷22

#### Zał.  nr  1

### OPIS  TECHNICZNY

na przebudowę drogi gminnej publicznej nr 129556B w Czarnej Wsi

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Inwestycja  została  opracowana  na  podstawie :

- zamówienia inwestora – Burmistrza Miasta Rajgród,

- kopii mapy do celów projektowych,

- warunków technicznych, jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich usytuowanie,

- pomiarów  własnych  w  terenie.

2.   DANE TECHNICZNO-PROJEKTOWE

- kategoria drogi                                            gminna

- klasa drogi                                                  lokalna

- prędkość projektowa                                  40km/h

- obciążenie ruchem                                      KR-1

- szerokość  jezdni                                         5,5m

- szerokość chodników                                 od 1,2m do 1,5m

- szerokość poboczy utwardzonych             od 0,5m do 1,2m

- szerokość poboczy z kruszywa                   od 0,75m do 1m

- CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO

3.1. Stan istniejącej nawierzchni i przebieg w planie

Projektowany odcinek drogi do przebudowy w km 0+000÷1+180  jest położony w miejscowości Czarna Wieś o zabudowie luźnej. Początek odcinka jest na krawędzi jezdni drogi powiatowej nr

1787B gr. woj. – Czarna Wieś – droga 61, zaś koniec odcinka jest także na granicy drogi powiatowej nr 1787B. Odcinek trasy wyznaczony do przebudowy w km 0+006,54÷1+175,85 jest drogą gminną 129556B, a w pozostałej lokalizacji w km  0+000÷0+006,54; 1+175,85÷1+180 jest rozjazdem drogi powiatowej nr 1787B z drogą gminną nr 129556B. Droga ma ważne znaczenie turystyczne, ponieważ służy jako droga dojazdowa do Ośrodków Wczasowych w obrębie miejscowości Czarna Wieś. Droga na całym odcinku posiada nawierzchnię bitumiczną o średniej grubości 5cm na podbudowie z kruszywa naturalnego o średniej grubości 20cm. Jezdnia jest               o szerokości zmiennej od 4,5m do 5,5m. Nawierzchnia bitumiczna jest w bardzo złym stanie technicznym, występują duże nierówności poprzeczne i podłużne oraz spękania nawierzchni. Droga gminna na odcinku w km 0+000÷0+467 po stronie prawej posiada chodnik z kostki brukowej betonowej kolorowej o szerokości 1,2m. Chodnik jest w dobrym stanie technicznym.                         Na dalszym odcinku w km 0+525÷0+769 po stronie lewej jest chodnik z płytek betonowych 50x50x7cm o szerokości 1m. Chodnik ten jest w dużym zakresie zniszczony.  Na odcinkach gdzie nie występuje ograniczenie jezdni krawężnikiem droga posiada pobocza gruntowe                      o szerokości 1m. Droga  w planie posiada czternaście załamań trasy w tym kilka o bardzo małych kątach zwrotu. Na drodze gminnej jest w km 0+243 po stronie prawej skrzyżowanie                   z drogą dojazdową do Ośrodka Wczasowego o nawierzchni z trylinki oraz w km 0+471,5 po stronie prawej do domków wczasowych o nawierzchni żwirowej.

3.2. Istniejące odwodnienie

Odwodnienie drogi gminnej odbywa się poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych                    i odprowadzenie poza pas drogowy oraz do Kanału Kuwasy.

4. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIAZAŃ TECHNICZNYCH

4.1. Rozwiązania sytuacyjne

Inwestycja będzie realizowana na działce geodezyjnej drogi gminnej nr 171, na działkach Nadleśnictwa nr 13/1 i 13/3, na działkach drogi powiatowej nr 201 i 387, na działce Skarbu Państwa nr 102 oraz na działkach prywatnych nr 146 i 147.

Zakresem opracowania jest przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129556 w miejscowości Czarna Wieś. Rozwiązania projektowe dla klasy drogi lokalnej przewidują wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR-1 z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni bitumicznej.

Przebudowa drogi gminnej będzie polegała na rozbiórce elementów dróg, na usunięciu humusu, na wycince 26 sztuk drzew przydrożnych, uzupełnieniu korpusu drogowego, na poprawieniu odwodnienia drogi, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego,  wyrównaniu nawierzchni kruszywem łamanym, ułożeniu dwóch warstw jezdnych z betonu asfaltowego, ułożeniu chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej, wykonaniu nawierzchni wjazdów z kostki brukowej betonowej grafitowej, wykonaniu dwóch zatok postojowych o nawierzchni bitumicznej, wykonaniu poboczy utwardzonych z kostki brukowej betonowej szarej, wykonaniu poboczy utwardzonych                          o nawierzchni bitumicznej, wykonaniu trzech przejść wyniesionych dla pieszych z kostki brukowej kolorowej oraz uzupełnieniu poboczy kruszywem.

Projektuje się na całym odcinku trasy jezdnię bitumiczną z mieszanki mineralno-asfaltowej za wyjątkiem przejść wyniesionych na których będzie nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.

Szerokość jezdni na odcinku drogi gminnej będzie wynosić 5,5m, szerokość chodników będzie wynosić od 1,2m do 1,5m. Przebieg drogi gminnej w planie pokazano w części rysunkowej dokumentacji technicznej na planie sytuacyjnym.

Zaprojektowano czternaście łuków poziomych o następujących parametrach:

W1=0+015,15;  α=32,15g;  R=40m;  T=10,32m;  Ł=20,2m;  Z=1,31m ; I=1%

W2=0+238,82;  α=5,11g;    R=300m;  T=12,04m;  Ł=24,06m;  Z=0,24m; I=2/2%

W3=0+323,63;  α=4,91g;    R=400m;  T=15,45m;  Ł=30,88m;  Z=0,3m; I=2/2%

W4=0+370,97;  α=13,24g;  R=120m;  T=12,52m;  Ł=24,96m;  Z=0,65m; I=2/2%

W5=0+489,51;  α=6,43g;    R=250m;  T=12,63m;  Ł=25,24m;  Z=0,32m; I=2/2%

W6=0+621,63;  α=2,89g;    R=600m;  T=13,6m;  Ł=27,2m;  Z=0,15m; I=2/2%

W7=0+662,03;  α=7,03g;    R=250m;  T=13,82m;  Ł=27,6m;  Z=0,38m; I=2/2%

W8=0+698,73;  α=25,97g;    R=50m;  T=10,34m;  Ł=20,4m;  Z=1,06m; I=2/2%

W9=0+736,95;  α=16,71g;    R=100m;  T=13,2m;  Ł=26,24m;  Z=0,87m; I=2/2%

W10=0+803,81;  α=12,88g;    R=120m;  T=12,18m;  Ł=24,28m;  Z=0,62m; I=2/2%

W11=0+871,61;  α=14,74g;    R=140m;  T=16,28m;  Ł=32,42m;  Z=0,94m; I=2/2%

W12=0+973,82;  α=2,83g;    R=600m;  T=13,34m;  Ł=26,68m;  Z=0,15m; I=2/2%

W13=1+066,8;    α=43,36g;    R=50m;  T=17,72m;  Ł=34,06m;  Z=3,05m; I=2%

W14=1+161,96;  α=18,41g;    R=70m;  T=10,19m;  Ł=20,24m;  Z=0,74m; I=2/2%

4.2. Profil podłużny

Na odcinku drogi gminnej w m. Czarna Wieś zachowano niweletę istniejącej drogi zwiększając rzędne terenu do 14cm w celu wykonania wyrównania i ułożenia warstw jezdnych bitumicznych.

Zaprojektowano spadki podłużne jezdni na drodze gminnej od 0,32% do 2,8%.

Założono następujące repery robocze:

- reper nr 1 wierzch hydranta w km 0+100 po stronie lewej, rzędna 123,30,

- reper nr 2 wierzch hydranta w km 0+503 po stronie lewej, rzędna 124,28,

- reper nr 3 wierzch hydranta w km 0+949,5 po stronie prawej, rzędna 123,94.

4.3. Przekroje normalne

a)  szerokość jezdni 5,5m,

b)  spadek poprzeczny jezdni

- w km 0+000÷0+100          jednostronny 1% w lewo

- w km 0+100÷0+125     przejście z jednostronnego na daszkowy

- w km 0+125÷1+019,8    daszkowy 2%/2%

- w km 1+019,8÷1+047,8  przejście z daszkowego na jednostronny

- w km 1+047,8÷1+081,86   jednostronny 2% w lewo

- w km 1+081,86÷1+109,86   przejście z jednostronnego na daszkowy

- w km 1+109,86÷1+169,35   daszkowy 2%/2%

- w km 1+169,35÷1+180 przejście z daszkowego na jednostronny 0,5% w prawo,

c) szerokość chodników od 1,2m do 1,5m,

d) spadek poprzeczny chodników 2% w stronę jezdni,

e) szerokość poboczy utwardzonych od 0,5m do 1,2m,

f) spadek poprzeczny poboczy utwardzonych 2% w stronę posesji,

g)  szerokość poboczy z kruszywa od 0,75m do 1m,

h) spadek poprzeczny poboczy od 6% do 8%.

4.4. Konstrukcja nawierzchni

Projektuje się następującą konstrukcję nawierzchni dla kategorii ruchu KR-1 :

- na istniejącej nawierzchni jezdni

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S i grubości 4cm,

- warstwa wiążąco-wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W o średniej grubości 4cm,

- wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym,

- istniejąca nawierzchnia bitumiczna o średniej grubości 5cm,

- istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego o średniej grubości 20cm .

- na poszerzeniu jezdni

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S i grubości 4cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W i grubości 4cm,

- wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym,

- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20cm.

- na zatokach postojowych

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S i grubości 6cm,

- wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym,

- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20cm.

- na skrzyżowaniach z drogami dojazdowymi

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S i grubości 4cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W i grubości 4cm,

- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20cm.

- na przejściach wyniesionych

- kostka brukowa betonowa o grubości 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa o grubości 5cm,

- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15cm,

- istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego o średniej grubości 20cm.

- na poboczach utwardzonych i wjazdach do posesji z polbruku

- kostka brukowa betonowa o grubości 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa o grubości 5cm,

- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15cm.

- na zjazdach na pola i do posesji oraz na bitumicznym poboczu utwardzonym

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S i grubości 6cm,

- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20cm.

4.5. Skrzyżowania, zjazdy bitumiczne i zatoki

Na początku odcinka zaprojektowano skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1787B gr. woj. – Czarna Wieś – droga 61, założono łuki wyokrąglające na rozjeździe odpowiednio 6m i 40m.

Zaprojektowano na drodze gminnej w km 0+243 po stronie prawej skrzyżowanie z drogą dojazdową o nawierzchni z trylinki, długość rozjazdu bitumicznego 3,6m, założono łuki wyokrąglające na rozjeździe odpowiednio 4m i 9m.

Zaprojektowano na drodze gminnej w km 0+471,5 po stronie prawej skrzyżowanie z drogą dojazdową o nawierzchni żwirowej, długość rozjazdu bitumicznego 3,5m, założono łuki wyokrąglające na rozjeździe odpowiednio 4m i 5m.

Na końcu odcinka zaprojektowano skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1787B gr. woj. – Czarna Wieś – droga 61, założono łuki wyokrąglające na rozjeździe odpowiednio 8m i 12m.

Zaprojektowano na odcinku drogi gminnej zjazdy bitumiczne do posesji i na pola w km 1+027L; 1+082,5L; 1+130,5L o szerokości 5m.

Zaprojektowano w km 0+326,6 po stronie prawej zatokę postojową na samochody osobowe bezpośrednio przy jezdni o długości 114m oraz szerokości 2,5m, nawierzchnia na zatoce postojowej bitumiczna, ilość miejsc postojowych 19sztuk, skos wjazdowy i wyjazdowy 1:1,6.

Zaprojektowano w km 0+448,5 po stronie prawej zatokę postojową na samochody osobowe bezpośrednio przy jezdni o długości 18m oraz szerokości 2,5m, nawierzchnia na zatoce postojowej bitumiczna, ilość miejsc postojowych 3sztuk, skos wjazdowy  i wyjazdowy 1:1,6.

4.6. Przejścia wyniesione

Na drodze gminnej w m. Czarna Wieś w km 0+259,6; 0+410,4; 0+507  zaprojektowano przejścia wyniesione dla pieszych na długości po 6m. Nawierzchnia na przejściach będzie z kostki brukowej betonowej czerwonej (linia P-10 i P-25 z kostki żółtej - zgodnie z organizacją ruchu)             o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm.

4.7. Chodniki

Zaprojektowano chodnik w km 0+026,2÷0+077,6; 0+241,1÷0+524,2 po stronie lewej oraz w km 0+000÷0+267,1; 0+386,1÷0+437; 0+460÷1+051,8 po stronie prawej  o szerokości zmiennej od 1,2m do 1,5m. Chodnik będzie wykonany  z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 4cm. Chodnik od strony jezdni będzie obramowany krawężnikiem betonowym 30x15cm na ławie betonowej C8/10 z oporem, a od strony posesji chodnik będzie obramowany obrzeżem betonowym 20x6cm lub fundamentem ogrodzenia.

Na odcinku drogi gminnej w km 0+000÷0+467 po stronie prawej materiały z rozbiórki istniejącego chodnika będą do wykorzystania w 80%  przy budowie nowego projektowanego chodnika.

4.8. Wjazdy do posesji

Na wjazdach do posesji  zaprojektowano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm. Od strony jezdni wjazdy będą obramowane krawężnikiem betonowym 22x15cm na ławie z betonu C8/10 z oporem, a od strony posesji wjazdy będą obramowane obrzeżem betonowym 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Na drodze gminnej zaprojektowano wjazdy w następujących lokalizacjach:

- o szerokości 4m w km 0+548,6L; 0+577,8L; 0+695,1L; 0+708,6P; 0+755.7P; 0+770,8P; 0+812,3P; 0+871P,

- o szerokości 4,5m w km 0+130,7L; 0+269,4L; 0+299L; 0+459,6L; 0+481,1P; 0+739,1L; 0+792,4P; 0+908L,

- o szerokości 5m w km 0+048,6L; 0+075,1L; 0+143,2L; 0+198L; 0+234,2P; 0+322,4L; 0+379,2L; 0+426,8L; 0+580,5P; 0+590,7P; 0+615,8P; 0+693P; 0+694,8L; 0+798,7L; 0+809,3L; 0+921,5L; 0+966,5L; 1+049,3P,

- o szerokości 5,5m w km 0+520,4P; 0+664,6P; 0+721,9L; 0+772,2L; 0+924P; 0+969,2P,

- o szerokości 6m w km 0+395,6P; 0+427,4P; 0+542P,

- o szerokości 10m w km 0+246,1L; 0+519,2L,

- o szerokości 11m w km 0+624,1L; 0+865L,

- o szerokości 12m w km 0+845,8P; 0+903,5P,

- o szerokości 13m w km 0+227,7L; 0+732,8.

4.9. Pobocze utwardzone, pobocze z kruszywa

Na drodze gminnej zaprojektowano pobocza utwardzone w km 0+000÷0+026,2; 0+077,6÷0+241,1; 0+524,2÷0+969 po stronie lewej o szerokości zmiennej od 0,5m do 1,2m                  z kostki brukowej betonowej grafitowej o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej                  o grubości 5cm. Pobocza utwardzone od strony jezdni będą obramowane krawężnikiem betonowym 22x15cm na ławie betonowej C8/10 z oporem, a od strony posesji obrzeżem betonowym 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej lub fundamentem ogrodzenia.

Na drodze gminnej zaprojektowano pobocza utwardzone w km 1+051,8÷1+180 po stronie prawej o szerokości 1,1m o nawierzchni bitumicznej.

Zaprojektowano pobocza z mieszanki kruszywa łamanego z naturalnym na odcinku drogi w km 0+969÷1+180 po stronie lewej o szerokości 1m oraz w km 0+267,1÷0+386,1; 0+437÷0+460 po stronie prawej o szerokości 0,75m.

5. ODWODNIENIE

Na całym odcinku drogi gminnej zachowano powierzchniowy spływ wód opadowych                              z odprowadzeniem poza pas drogowy oraz do Kanału Kuwasy.

W celu poprawienia odwodnienia drogi gminnej w km 0+466; 0+788 zaprojektowano obustronne studzienki ściekowe. Studzienki ściekowe będą wykonane z kręgów betonowych Ø50cm                    o długości 1m, z wpustem żeliwnym typu ciężkiego. Studzienki ściekowe będą połączone ze sobą przykanalikiem PCV Ø30cm. Odprowadzenie wody na stronę prawą będzie także będzie odbywało się przykanalikiem PCV Ø30cm. Projektuje się spadek podłużny przykanalika 1%               w kierunku prawym. Wylot przykanalika należy umocnić brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej.

Projektuje się następujące rzędne wylotu przykanalika ze studzienki lewostronnej:

a) w km 0+466    -  122,66,

b) w km 0+788    -  122,10.

6. URZĄDZENIA OBCE

W obszarze robót znajdują się następujące urządzenia:

- sieć wodociągowa wraz z przyłączami przebiega pod projektowanym poboczem oraz chodnikiem,

- podziemny kabel telefoniczny lokalnie przecina jezdnię, projektowany chodnik oraz pobocze utwardzone,

- napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia przebiega poza projektowanym chodnikiem   i poboczem,

Wyszczególnione urządzenia podziemne i naziemne nie kolidują z projektowaną przebudową drogi.

7. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Przy przebudowie drogi będą wykonywane roboty stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa            i zdrowia ludzi wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wszelkie roboty powinny być wykonywane przy zamknięciu części jezdni dla ruchu i oznakowane zgodnie z ,,Instrukcją oznakowania robót wykonywanych w pasie drogowym”.

Po zakończeniu robót drogowych odcinek drogi należy oznakować zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu stanowiącym odrębne opracowanie.

8. PAS DROGOWY I ZIELEŃ PRZYDROŻNA

Przebudowa drogi gminnej będzie prowadzona w pasie drogowym drogi gminnej na działce nr 171, na części działek drogi powiatowej nr 201; 387, 102 oraz na części działek nr 13/1; 13/3, 146; 147 zajętych pod przebudowę drogi. Zachodzi potrzeba wykonywania wycinki 26drzew oraz nie zachodzi konieczność usunięcia zakrzaczenia w związku z czym szata roślinna okalająca  jezdnię będzie naruszona w obrębie pasa drogowego.

Należy usunąć drzewa kolidujące z przebudową drogi w km 0+007L sosnę Ø30cm, w km 0+011L dąb Ø30cm, w km 0+015L lipę Ø50cm, w km 0+017,5L lipę Ø40cm, w km 0+030,5L dąb Ø20cm, w km 0+037,5L brzozę Ø60cm, w km 0+043L sosnę Ø20cm, w km 0+060L klon Ø20cm,  w km 0+061L klon Ø20cm, w km 0+065L grat Ø40cm, w km 0+086,5L klon Ø50cm, w km 0+091,5L śliwkę Ø20cm, w km 0+172L sosnę Ø50cm, w km 0+235L świerk Ø20cm, w km 0+237L świerk Ø20cm, w km 0+239L świerk Ø30cm, w km 0+241L świerk Ø30cm, w km 0+266L świerk Ø30cm, w km 0+290L klon Ø30cm,  w km 0+529,5L klon Ø60cm,  w km 0+531,5L klon Ø70cm, w km 0+595L klon Ø70cm, w km 0+669,5P klon Ø40cm, w km 0+786P świerk Ø40cm, w km 0+966P lipę Ø80cm, w km 1+111L topolę Ø80cm.

9. WPŁW INWESTYCJI NAŚRODOWISKO

Przebudowa drogi gminnej nie będzie miał negatywnego wpływu na środowisko naturalne, ani zmianę stosunków wodnych. Wykonanie nowych chodników oraz poboczy utwardzonych poprawi wygląd i estetykę drogi oraz bezpieczeństwo ruchu pieszych.

Grajewo , dnia  08  grudzień  2020r.

OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA

Dokumentacja techniczna  na  przebudowę drogi gminnej publicznej

nr 129556B w Czarnej Wsi  została  wykonana  zgodnie z obowiązującymi

przepisami  prawa  budowlanego  oraz   zasadami  wiedzy  technicznej.