OPIS TECHNICZNY

do projektu stałej organizacji ruchu wprowadzonego w związku z „Przebudową drogi gminnej publicznej nr 129556B w Czarnej Wsi”

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt został opracowany na podstawie:

  - umowy z Inwestorem,

  - ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U.03.58.515 tj. z  p. z.) [1],

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w spawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.02.170.1393) [2],

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem (Dz.U.03.177.1729) [3],

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.03.220.2181) [4],

  - inwentaryzacji istniejącego oznakowania,

  - planu sytuacyjnego opracowanego na kopi mapy do celów projektowych, w skali 1:500.

- CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie oznakowania pionowego, właściwego dla drogi publicznej kategorii gminnej, w związku z przebudową odcinka drogi gminnej i koniecznością dostosowania oznakowania do wymagań.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Projektowany odcinek drogi do przebudowy w km 0+000÷1+180  jest położony

w miejscowości Czarna Wieś o zabudowie luźnej. Początek odcinka jest na krawędzi jezdni

drogi powiatowej nr 1787B gr. woj. – Czarna Wieś – droga 61, zaś koniec odcinka jest także na

granicy drogi powiatowej nr 1787B. Droga na całym odcinku posiada nawierzchnię bitumiczną

o średniej grubości 5cm na podbudowie z kruszywa naturalnego o średniej grubości 20cm.

Jezdnia jest o szerokości zmiennej od 4,5m do 5,5m. Droga gminna na odcinku w km

0+000÷0+467 po stronie prawej posiada chodnik z kostki brukowej betonowej kolorowej

o szerokości 1,2m. Chodnik jest w dobrym stanie technicznym. Na dalszym odcinku w km

0+525÷0+769 po stronie lewej jest chodnik z płytek betonowych 50x50x7cm o szerokości 1m.

Na drodze gminnej jest w km 0+243 po stronie prawej skrzyżowanie  z drogą dojazdową do

Ośrodka Wczasowego o nawierzchni z trylinki oraz w km 0+471,5 po stronie prawej do

domków wczasowych o nawierzchni żwirowej.

Na odcinku drogi gminnej występuje oznakowanie pionowe:

- znaki A-7, B-20, B-33 w ilości 1sztuka,

- znaki D-15 w ilości 2sztuki.

Wszystkie wymienione wyżej znaki pionowe są w złym stanie technicznym i podlegają

wymianie.

- PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

- kategoria drogi 				gminna

- klasa techniczna drogi			  L

- prędkość projektowa			           40 km/h

- obciążenie ruchem				KR-1

- szerokość jezdni                                             5,5m

- szerokość chodników 			od 1,2m do 1,5m

- szerokość poboczy utwardzonych  	           od 0,5m do 1,2m

- szerokość poboczy z kruszywa                    od 0,75m do 1m

Przebudowa drogi gminnej będzie polegała na rozbiórce elementów dróg, na usunięciu

humusu, na wycince 26 sztuk drzew przydrożnych, uzupełnieniu korpusu drogowego, na

poprawieniu odwodnienia drogi, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego,  wyrównaniu

nawierzchni kruszywem łamanym, ułożeniu dwóch warstw jezdnych z betonu asfaltowego,

ułożeniu chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej, wykonaniu nawierzchni wjazdów

z kostki brukowej betonowej grafitowej, wykonaniu dwóch zatok postojowych o nawierzchni

bitumicznej, wykonaniu poboczy utwardzonych z kostki brukowej betonowej szarej, wykonaniu

poboczy utwardzonych o nawierzchni bitumicznej, wykonaniu trzech przejść wyniesionych

dla pieszych z kostki brukowej kolorowej oraz uzupełnieniu poboczy kruszywem.

- PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA

Zaprojektowane oznakowanie pionowe pokazano na planie sytuacyjnym pod nazwą „Projekt stałej organizacji ruchu na drogę gminną publiczną nr 129556B  w Czarnej Wsi”. Znaki istniejące zaznaczono kolorem czarno-białym, a znaki projektowane zaznaczono kolorem.

Na początku odcinka skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1787B oznakowano znakami pionowymi  B-20, D-1 oraz znakiem poziomym poprzez pomalowanie linii P-12.

Skrzyżowanie z drogą dojazdową w km 0+243 po stronie prawej oznakowano znakami pionowymi B-20, D-1 oraz znakiem poziomym poprzez pomalowanie linii P-12.

Skrzyżowanie projektowanej trasy z drogą dojazdową w km 0+471,5 po stronie prawej oznakowano znakiem pionowymi A-7.

Na końcu odcinka skrzyżowanie drogi gminnej z drogą powiatową nr 1787B oznakowano znakami pionowymi  B-20, D-1, T-1 oraz znakiem poziomym poprzez pomalowanie linii P-12.

Przejścia wyniesione dla pieszych oznakowano znakami pionowymi A-11a, B-33, D-6, T-1 oraz znakami poziomymi poprzez pomalowanie linii P-10 i P-25.

Przystanki autobusowe oznakowano znakiem pionowym D-15 oraz znakiem poziomym poprzez pomalowanie linii P-17.

Pobocze utwardzone bitumiczne oddzielono od jezdni znakiem poziomym poprzez pomalowanie linii P-7b.

Projektowane zatoki postojowe oznakowano znakiem pionowym D-18 oraz znakiem poziomym poprzez pomalowanie linii P-19.

Bariery stalowe na końcu odcinka drogi gminnej po stronie prawej należy przestawić.

- TERMIN REALIZACJI

Wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu zrealizowane będzie w ramach przebudowy drogi gminnej publicznej nr 129556B w Czarnej Wsi, która planowana jest na IV kwartał 2021roku

- ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

7.1. Oznakowanie pionowe

| L.p. | Symbol znaku | Ilość [szt.] | Słupki [szt.] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # A-7 | 1 | 1 | średnie, 2 typ odblaskowości |
| 2. | # A-11a | 6 | 6 | średnie, 1 typ odblaskowości |
| 3. | # B-20 | 3 | 3 | średnie, 2 typ odblaskowości |
| 4. | # B-33 | 7 | 5 | średnie, 1 typ odblaskowości |
| 5. | # D-1 | 5 | 5 | średnie, 1 typ odblaskowości |
| 6. | # D-6 | 6 | 5 | średnie, 2 typ odblaskowości |
| 7. | # D-15 | 2 | 2 | średnie, 1 typ odblaskowości |
| 8. | # D-18 | 3 | 3 | średnie, 1 typ odblaskowości |
| 9. | # T-1 | 6 | - | średnie, 1 typ odblaskowości |
|  | # RAZEM | 39 | 30 |  |

Należy zastosować znaki odblaskowe, z użyciem folii 1 typu odblaskowości za

wyjątkiem znaków A-7, B-20 i D-6 na którym należy zastosować 2 typ odblaskowości.

Znaki należy zamontować na rurkach stalowych ocynkowanych o średnicy

zewnętrznej wynoszącej 60mm i grubości ścianki min. 2,3mm. Odległość znaków

od krawędzi jezdni oraz wysokość ich umieszczania powinna być zgodna

z wymaganiami określonymi w [2] i [4].

7.2. Oznakowanie poziome

| L.p. | Symbol znaku | Ilość [szt./m] | Pow. [m2] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # P-7b | 1/137,5 | 33 | Oznakowanie cienkowarstwowe |
| 2. | # P-10 | 3/60 | 30 | Oznakowanie cienkowarstwowe |
| 3. | # P-12 | 3/32,4 | 16,2 | Oznakowanie cienkowarstwowe |
| 4. | # P-17 | 2/60 | 6,8 | Oznakowanie cienkowarstwowe |
| 5. | # P-19 | 2/148,8 | 17,9 | Oznakowanie cienkowarstwowe |
| 6. | # P-25 | 6/33 | 7,7 | Oznakowanie cienkowarstwowe |
|  | # RAZEM |  | 111,6 |  |

Oznakowanie poziome powinno być zgodne z wymaganiami określonymi w [2] i [4].