Zał. nr 1

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

na przebudowę drogi gminnej publicznej nr 129556B w Czarnej Wsi

| L.p. | Kod Poz. Katalogu | Opis | J.m. | Ilość robót |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Poszcz. | Razem |
|  | D.01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 1. | D.01.01.01. 11-01 KNNR-1 0111/0100 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym, na odcinku drogi w km 0+063÷1+180 | km | 1,12 | 1,12 |
| 2 | D.01.02.01.11-03 KNNR-1 0101/0300 | Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 16÷35cm wraz z karczowaniem pni, z utylizacją dłużyc, karpiny i gałęzi, ścinanie drzew Ø20cm w km 0+091,5L; 0+235L; 0+237L oraz drzew Ø30cm w km 0+239L; 0+241L; 0+266L; 0+290L | szt. | 7 | 7 |
| 3. | D.01.02.01.12-01 KNNR-1 0101/0400 | Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 36÷45cm wraz z karczowaniem pni, z utylizacją dłużyc, karpiny i gałęzi, ścinanie drzew Ø40cm w km 0+065L; 0+669,5L; 0+786P | szt. | 3 | 3 |
| 4. | D.01.02.01.12-03 KNNR-1 0101/0500 | Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 46÷55cm wraz z karczowaniem pni, z utylizacją dłużyc, karpiny i gałęzi, ścinanie drzew Ø50cm w km 0+086,5L; 0+172L | szt. | 2 | 2 |
| 5. | D.01.02.01.13-01 KNNR-1 0101/0600 | Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 56÷65cm wraz z karczowaniem pni, z utylizacją dłużyc, karpiny i gałęzi, ścinanie drzewa Ø60cm w km 0+529,5L | szt. | 1 | 1 |
| 6. | D.01.02.01.13-01 KNNR-1 0101/0600 | Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 66÷85cm wraz z karczowaniem pni z utylizacją dłużyc, karpiny i gałęzi, ścinanie drzew Ø70cm w km 0+531,5L; 0+595L oraz drzew Ø80cm w km 0+966P; 1+111L | szt. | 4 | 4 |
| 7. | D.01.02.02.13-02 KNNR-1 0113/0200 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 10cm, z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odległość 2km - usunięcie humusu na odcinku drogi po stronie lewej (10m*1,5m+51m*1,5m+7m*1,5m+50m*1,5m+ 20m*1,5m+7m*1,5m+16m*1,8m+25m*1,8m+ 18m*1,8m+48m*1,8m+42m*1,8m+28m*1,8m+ 51m*1,8m+7m*0,6m+7m*0,6m+20m*1m+5m* 1m+46m*0,8m+26m*0,6m+14m*0,8m+38m* 1m+53m*1m+41m*1m+47m*1m)*0,1m - usunięcie humusu na odcinku drogi po stronie prawej (161m*0,5m+122m*2m+33m*2m+34m*1m+ 14m*1m+33m*1m+5m*1m+20m*1,2m+43m* 1,5m+21m*1m+10m*1m+14m*1m+15m*1m+ 11m*1,2m+15m*1,5m+23m*1,5m+15m*1,5m+ 23m*1m+10m*1m+38m*1m+73m*1m+136m* 1m)*0,1m | m3 m3 | 90,4 99,8 | 190,2 |
| 8. | D.01.02.04.22-01 KNNR-6 0802/0400 | Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość nawierzchni 5cm, z wywiezieniem materiału z rozbiórki i jego utylizacją - w miejscu przejść wyniesionych 6m*5m*3szt. - w miejscu budowy studzienek ściekowych oraz przykanalika 1m*5m*2szt. - na odcinku w km 0+484÷0+618; 0+670÷0+776; 0+882÷1+044 (134m+106m+162m)*0,5m - na skrzyżowaniu z drogą w km 0+243 po stronie prawej 3m*(15m+8m)*0,5 - na zjazdach w km 0+659,1L; 0+694,8L 1m*(4,5m+6,5m) | m2 m2 m2 m2 m2 | 90 10 201 34,5 11 | 346,5 |
| 9. | D.01.02.04.27-01 KNNR-6 0805/0100 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych (trylinki), grubość 12cm, spoiny wypełnione piaskiem, z wywiezieniem materiału z rozbiórki i jego utylizacją, na skrzyżowaniu z drogą dojazdową w km 0+243P 3m*(15m+8m)*0,5 | m2 | 34,5 | 34,5 |
| 10. | D.01.02.04.28-02 KNNR-6 0806/0200 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm, ułożonych na podsypce piaskowej wraz z wywiezieniem materiału z rozbiórki i jego utylizacją, na odcinku w km 0+525÷0+769 po stronie lewej (19m+22m+22m+26m+28m+11m+27m)*1m | m2 | 155 | 155 |
| 11. | D.01.02.04.29-01 KNNR-6 0803/0600 | Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej, z wywiezieniem zniszczonego materiału z rozbiórki i jego utylizacją, na odcinku w km 0+063÷0+467 po stronie prawej (178m+220m)*1,2m | m2 | 477,6 | 477,6 |
| 12. | D.01.02.04.41-01 KNNR-6 0806/0200 | Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej, z wywiezieniem zniszczonego materiału z rozbiórki i jego utylizacją - na odcinku w km 0+525÷0+769 po stronie lewej 19m+22m+22m+26m+28m+11m+27m - na odcinku w km 0+063÷0+467 po stronie prawej 178m+220m | m m | 155 398 | 553 |
| 13. | D.01.02.04.44-01 KNNR-6 0806/0700 | Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6cm, na podsypce piaskowej, z wywiezieniem zniszczonego materiału z rozbiórki i jego utylizacją, na odcinku w km 0+063÷0+467 po stronie prawej 174m+218m | m | 392 | 392 |
| 14. | D.01.02.04.62-01 KNNR-6 0808/0700 | Przestawienie barier ochronnych stalowych na słupkach w podłożu gruntowym, przestawienie barier stalowych w km 1+105÷1+165 po stronie prawej | m | 60 | 60 |
| 15. | D.01.02.04.81-01 KNNR-6 0808/0800 | Rozebranie słupków do znaków drogowych zamocowanych w podłożu gruntowym, z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 4km, słupki do znaków drogowych zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu | szt. | 3 | 3 |
| 16. | D.01.02.04. 83-01 KNNR-6 0702/0800 | Zdjęcie tarcz znaków drogowych, z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 4km, zdjęcie tarcz znaków B-20, B-33, D-15 1szt.+1szt.+1szt. | szt. | 3 | 3 |
|  | D.02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 17. | D.02.01.01.13.-02 KNNR-6 0202/0801 0208/0101 | Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III z transportem urobku na odkład samochodami na odległość 3km - na poszerzeniu jezdni po stronie lewej (128,9m2+4,5m2+82m2+26,3m2+7,8m2+18,5m2+3m2+11m2+15,7m2+46,7m2+131,9m2)*0,2m - na poszerzeniu jezdni po stronie prawej (4,1m2+3,3m2+46,3m2)*0,2m - na poboczu utwardzonym po stronie lewej (54,9m2+7,9m2+54,1m2+22,1m2+7,2m2+17,2m2+20,6m2+31,9m2+24,1m2+20,8m2+12,2m2+ 6,9m2+19,2m2+15,2m2+4,5m2+33,1m2+15m2+ 14,6m2+43,4m2)*0,15m | m3 m3 m3 | 95,3 10,7 63,7 | 169,7 |
| 18. | D.02.03.01.14-01 KNNR-1 0201/0/701 0208/0101 0311/0100 0214/0300 | Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość 6km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu - nasyp pod chodnik w km 0+063÷0+077,6; 0+241,1÷0+524,2 strona lewa (14m2+21,8m2+34,5m2+25,3m2+70,8m2+58,3m2+38,6m2+72,1m2)*0,3m - nasyp pod chodnik w km 0+063÷0+267,1; 0+386,1÷0+437; 0+460÷1+051,8 strona prawa (251,1m2+4m2+27,3m2+9,3m2)*0,2m+(38,1m2+9,5m2+16,7m2+2,2m2+51,2m2+23,1m2+45,6m2+6,1m2+25,5m2+56,4m2+29,9m2+14m2+19,8m2+20,3m2+14,9m2+23,6m2+20,4m2+34,9m2+ 23,1m2+30,4m2+14,6m2+50,9m2+96,7m2)*0,3m - uzupełnienie korpusu drogowego na zatokach 119m*1,2m*0,4m+23m*1m*0,3m - uzupełnienie korpusu drogowego w km 0+985÷1+125 po stronie lewej 140m*0,8m*0,2m - uzupełnienie korpusu drogowego w km 0+980÷1+160 po stronie prawej 180m*1,1m*0,3m | m3 m3 m3 m3 m3 | 100,6 258,7 64 22,4 59,4 | 505,1 |
|  | D.03.00.00. | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |
| 19. | D.03.02.01.23-03 KNNR-4 1308/0500 | Montaż przykanalików z rur PVC o średnicy 30cm, ułożonych na podsypce piaskowej o grubości 10cm, z wykonaniem wykopu i zasypaniem, ułożenie przykanalików na połączeniu studzienek w km 0+466; 0+788 5m+5,5m+5m+2,5m | m | 18 | 18 |
| 20. | D.03.02.01.41-01 KNNR-4 1424/0200 | Wykonanie studzienek ściekowych o średnicy 50cm z osadnikiem bez syfonu, z wykonaniem wykopu pod studzienki i zasypaniem, studzienki ściekowe z kręgów betonowych w km 0+466; 0+788 2szt.*2str. | m | 4 | 4 |
| 21. | D.03.06.01.31-01 KNNR-6 1305/0100 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, nadbudowa wykonana betonem, regulacja pionowa zaworów na drodze gminnej | szt. | 16 | 16 |
| 22. | D.03.06.01.41-01 KNNR-6 1305/0300 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana betonem, regulacja pionowa studzienki telefonicznej na drodze gminnej w km 0+519 po stronie prawej | szt. | 1 | 1 |
|  | D.04.00.00. | PODBUDOWA |  |  |  |
| 23. | D.04.01.01.11-01 KNNR-6 0101/0100 | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 10cm - na przejściach wyniesionych w km 0+259,6; 0+410,4; 0+507 6m*5,5m*3szt. - na poboczu utwardzonym po stronie lewej 54,9m2+7,9m2+54,1m2+22,1m2+7,2m2+17,2m2+20,6m2+31,9m2+24,1m2+20,8m2+12,2m2+6,9m2+19,2m2+15,2m2+4,5m2+ 33,1m2+15m2+14,6m2 +43,4m2 - na wjazdach w km 0+075,1; 0+130,7; 0+143,2; 0+198; 0+227,7; 0+246,1; 0+269,4; 0+299; 0+322,4; 0+379,2; 0+426,8; 0+459,6; 0+519,2; 0+548,6; 0+577,8; 0+624,1; 0+659,1; 0+694,8; 0+721,9; 0+739,1; 0+772,2; 0+798,7; 0+809,3; 0+865; 0+900,8; 0+921,5; 0+966,5 po stronie lewej 7,7m2+5,6m2+6,2m2+6,2m2+15m2+14,7m2+7m2+7m2+7,7m2+7,7m2+7,7m2+7m2+13,7m2+3,1m2+4,1m2+10,5m2+3,6m2+3,4m2+3,5m2+3m2+ 4,1m2+4m2+4m2+8m2+4m2+6,2m2+6,2m2 - na wjazdach w km 0+234,2; 0+395,6; 0+427,4; 0+481,1; 0+520,4; 0+542; 0+580,5; 0+590,7; 0+615,8; 0+664,6; 0+693; 0+708,6; 0+732,8; 0+755,7; 0+770,8; 792,4; 0+812,3; 0+845,8; 0+871; 0+903,5; 0+924; 0+969,2; 1+049,3 po stronie prawej 8,2m2+9,7m2+9,7m2+7,7m2+8,9m2+9,7m2+ 7,2m2+7,2m2+7,2m2+7,8m2+6,7m2+5,5m2+ 18,9m2+6,3m2+6,3m2+7m2+6,3m2+17,5m2+ 5,5m2+16,3m2+7,8m2+7,8m2+7,2m2 - na zatokach postojowych 231,8m2+41,4m2 - na skrzyżowaniach z drogami dojazdowymi po stronie prawej 36,1m2+26,7m2 - na zjazdach w km 1+027P; 1+082,5P; 1+130,5P 9,1m2+9,1m2+8m2 | m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 99 424,9 180,9 202,4 273,2 62,8 26,2 | 1 269,4 |
| 24. | D.04.01.01.21-01 KNNR -6 0102/0100 | Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10cm - na poszerzeniu jezdni po stronie lewej 128,9m2+4,5m2+82m2+26,3m2+7,8m2+18,5m2+3m2+11m2+15,7m2+46,7m2+131,9m2 - na poszerzeniu jezdni po stronie prawej 4,1m2+3,3m2+46,3m2 - na poboczu utwardzonym po stronie prawej 146,4m2+3,4m2 | m2 m2 m2 | 476,3 53,7 149,8 | 679,8 |
| 25. | D.04.04.02.23-01 KNNR-6 0113/0600 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm, warstwa górna grubości 15cm - na przejściach wyniesionych 6m*5,5m*3szt. - na poboczu utwardzonym po stronie lewej 54,9m2+7,9m2+54,1m2+22,1m2+7,2m2+17,2m2+20,6m2+31,9m2+24,1m2+20,8m2+12,2m2+6,9m2+19,2m2+15,2m2+4,5m2+ 33,1m2+15m2+14,6m2 +43,4m2 - na wjazdach w km 0+075,1; 0+130,7; 0+143,2; 0+198; 0+227,7; 0+246,1; 0+269,4; 0+299; 0+322,4; 0+379,2; 0+426,8; 0+459,6; 0+519,2; 0+548,6; 0+577,8; 0+624,1; 0+659,1; 0+694,8; 0+721,9; 0+739,1; 0+772,2; 0+798,7; 0+809,3; 0+865; 0+900,8; 0+921,5; 0+966,5 po stronie lewej 7,7m2+5,6m2+6,2m2+6,2m2+15m2+14,7m2+7m2+7m2+7,7m2+7,7m2+7,7m2+7m2+13,7m2+3,1m2+4,1m2+10,5m2+3,6m2+3,4m2+3,5m2+3m2+ 4,1m2+4m2+4m2+8m2+4m2+6,2m2+6,2m2 - na wjazdach w km 0+234,2; 0+395,6; 0+427,4; 0+481,1; 0+520,4; 0+542; 0+580,5; 0+590,7; 0+615,8; 0+664,6; 0+693; 0+708,6; 0+732,8; 0+755,7; 0+770,8; 792,4; 0+812,3; 0+845,8; 0+871; 0+903,5; 0+924; 0+969,2; 1+049,3 po stronie prawej 8,2m2+9,7m2+9,7m2+7,7m2+8,9m2+9,7m2+ 7,2m2+7,2m2+7,2m2+7,8m2+6,7m2+5,5m2+ 18,9m2+6,3m2+6,3m2+7m2+6,3m2+17,5m2+ 5,5m2+16,3m2+7,8m2+7,8m2+7,2m2 | m2 m2 m2 m2 | 99 424,9 180,9 202,4 | 907,2 |
| 26. | D.04.04.02.24-01 KNNR-6 0113/0500+0500 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm, warstwa górna grubości 20cm - na poszerzeniu jezdni po stronie lewej 128,9m2+4,5m2+82m2+26,3m2+7,8m2+18,5m2+3m2+11m2+15,7m2+46,7m2+131,9m2 - na poszerzeniu jezdni po stronie prawej 4,1m2+3,3m2+46,3m2 - na zatokach postojowych 231,8 m2 +41,4m2 - na skrzyżowaniach z drogami dojazdowymi 36,1m2+26,7m2 - na zjazdach w km 1+027; 1+082,5; 1+130,5 po stronie prawej 9,1m2+9,1m2+8m2 - na poboczu utwardzonym po stronie prawej 146,4m2+3,4m2 | m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 476,3 53,7 273,2 62,8 26,2 149,8 | 1 042 |
| 27. | D.04.08.04. 12-01 KNNR-6 0107/0100 | Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym, grubość warstwy do 10cm - wyrównanie kruszywem na jezdni w km 0+063÷0+256,6; 0+262,2÷0+407,4; 0+413,4÷0+504; 0+510÷1+180 [193,6m*5,5m+144,8m*5,5m+90,6m*5,5+670m*5,5m+15,1m2+27,9m2+(196,9m+137,5m)* 0,15m]*0,04m - wyrównanie kruszywem na zatokach postojowych w km 0+326,6; 0+448,5 po stronie prawej (297,8m2+121,4m*0,1m+55m2+23,9m*0,1m)* 0,04m | m3 m3 | 245,5 14,7 | 260,2 |
|  | D.05.00.00. | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 28. | D.05.03.05.11-01 KNNR-6 0308/0105 0308/0701 | Wykonanie warstwy wiążąco-wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W, średnia grubość warstwy 4cm - na jezdni w km 0+063÷0+256,6; 0+262,2÷0+407,4; 0+413,4÷0+504; 0+510÷1+180 193,6m*5,5m+144,8m*5,5m+90,6m*5,5+670m*5,5m+15,1m2+27,9m2+(196,9m+137,5m)*0,05m - na skrzyżowaniach z drogami dojazdowymi w km 0+243P; 0+471,5P 36,1m2+26,7m2 | m2 m2 | 6 104,2 62,8 | 6 167 |
| 29. | D.05.03.05. 21-05 KNNR-6 0309/0205 0309/0701 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S, grubość warstwy 4cm - na jezdni w km 0+063÷0+256,6; 0+262,2÷0+407,4; 0+413,4÷0+504; 0+510÷1+180 193,6m*5,5m+144,8m*5,5m+90,6m*5,5+670m*5,5m+15,1m2+27,9m2 - na skrzyżowaniach z drogami dojazdowymi w km 0+243P; 0+471,5P 36,1m2+26,7m2 | m2 m2 | 6 087,5 62,8 | 6 150,3 |
| 30. | D.05.03.05.22-05 KNNR-6 0309/0305 0309/0701 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S, grubość warstwy 6cm - na zatokach postojowych w km 0+326,6; 0+448,5 po stronie prawej 297,8m2+55m2 - na poboczu utwardzonym w km 1+051,8÷1+180 po stronie prawej - na zjazdach w km 1+027; 1+082,5; 1+130,5 po stronie prawej 8,5m2+8,5m2+7,5m2 | m2 m2 m2 | 352,8 151,6 24,5 | 528,9 |
| 31. | D.05.03.23. 15-04 KNNR-6 0303/0300 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubości 8cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5cm, spoiny wypełnione piaskiem, wykonanie nawierzchni na przejściach wyniesionych dla pieszych w km 0+259,6; 0+410,4; 0+507 6m*5,5m*3szt. | m2 | 99 | 99 |
|  | D.06.00.00. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |
| 32. | D.06.01.01. 51-02 KNNR-1 0509/0200 | Umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem o grubości 16-20cm z kamienia narzutowego (polnego), ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, umocnienie wylotów brukiem przykanalika w km 0+466; 0+788 po stronie prawej 1,5m*1m*2szt. | m2 | 3 | 3 |
| 33. | D.06.03.02. 11-02 KNNR-1 0202/0701 0208/0101 0311/0100 0409/0501. | Uzupełnienie poboczy z mieszanki kruszywa łamanego z naturalnym wraz z zagęszczeniem walcem - pobocza na odcinku w km 0+969÷1+180 po stronie lewej (54,6m2+47,3m2+42m2+50,2m2)*0,12m - pobocza na odcinku w km 0+267,1÷0+386,1; 0+437÷0+460 po stronie prawej (92,4m2+19,3m2)*0,1m - opaska przy poboczu utwardzonym po stronie prawej 137,8m*0,2m*0,1m | m3 m3 m3 | 23,3 11,2 2,8 | 37,3 |
|  | D.07.00.00. | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |
| 34. | D.07.01.01.11-01 KNNR-6 0705/0200 | Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie segregacyjne i krawędzie ciągłe, linie P-7b, P-17 137,5m*0,24m2/m+2szt.*1,71m2/szt. | m2 | 36,4 | 36,4 |
| 35. | D.07.01.01. 12-01 KNNR-6 0705/0400 | Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, linia P-19 (122,8m+26m)*0,12m2/m | m2 | 17,9 | 17,9 |
| 36. | D.07.01.01. 13-01 KNNR-6 0705/0600 | Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, linie P-10, P-12, P-25 4m*0,5m*15szt.+(7,9m+11,7m)*0,5m+5,5m* 6szt.*0,232m2/m | m2 | 47,5 | 47,5 |
| 37. | D.07.02.01. 41-01 KNNR-6 0702/0100 | Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 60mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami, ustawienie słupków do znaków drogowych zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu | szt. | 25 | 25 |
| 38. | D.07.02.01. 44-43 KNNR-6 0702/0400 | Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, folia odblaskowa I generacji, przymocowanie do słupków tarcz znaków drogowych A-11a, B-33, D-1, D-15, D-18, T-1 6szt.+6szt.+3szt.+1szt.+3szt.+6szt. | szt. | 25 | 25 |
| 39. | D.07.02.01. 44-44 KNNR-6 0702/0500 | Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, folia odblaskowa II generacji, przymocowanie do słupków tarcz znaków drogowych A-7, B-20, D-6 1szt.+2szt.+6szt. | szt. | 9 | 9 |
|  | D.08.00.00. | ELEMENTY ULIC |  |  |  |
| 40. | D.08.01.01.11-03 KNNR-6 0403/0300 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm (ew. 15x22cm) wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (krawężnik w 15% z odzysku) - na drodze gminnej po stronie lewej - na drodze gminnej po stronie prawej | m m | 915 844 | 1 759 |
| 41. | D.08.02.02.11-04 KNNR-6 0502/0201 | Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (kostka w 25% z odzysku) - w km 0+063÷0+077,6; 0+241,1÷0+524,2 po stronie lewej 14m2+21,8m2+34,5m2+25,3m2+70,8m2+58,3m2+38,6m2+72,1m2 - w km 0+063÷0+267,1; 0+386,1÷0+437; 0+460÷1+051,8 po stronie prawej 251,1m2+4m2+27,3m2+9,3m2+38,1m2+9,5m2+ 16,7m2+2,2m2+51,2m2+23,1m2+45,6m2+6,1m2+25,5m2+56,4m2+29,9m2+14m2+19,8m2+20,3m2+14,9m2+23,6m2+20,4m2+34,9m2+23,1m2+ 30,4m2+14,6m2+50,9m2+96,7m2 | m2 m2 | 335,4 959,6 | 1 295 |
| 42. | D.08.02.02.12-03 KNNR-6 0502/0300 | Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem, na poboczu utwardzonym strona lewa 54,9m2+7,9m2+54,1m2+22,1m2+7,2m2+17,2m2+20,6m2+31,9m2+24,1m2+20,8m2+12,2m2+6,9m2+19,2m2+15,2m2+4,5m2+ 33,1m2+15m2+14,6m2 +43,4m2 | m2 | 424,9 | 424,9 |
| 43. | D.08.02.02. 12-04 KNNR-6 0502/0301 | Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm, grafitowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - na wjazdach w km 0+075,1; 0+130,7; 0+143,2; 0+198; 0+227,7; 0+246,1; 0+269,4; 0+299; 0+322,4; 0+379,2; 0+426,8; 0+459,6; 0+519,2; 0+548,6; 0+577,8; 0+624,1; 0+659,1; 0+694,8; 0+721,9; 0+739,1; 0+772,2; 0+798,7; 0+809,3; 0+865; 0+900,8; 0+921,5; 0+966,5 po stronie lewej 7,7m2+5,6m2+6,2m2+6,2m2+15m2+14,7m2+7m2+7m2+7,7m2+7,7m2+7,7m2+7m2+13,7m2+3,1m2+4,1m2+10,5m2+3,6m2+3,4m2+3,5m2+3m2+ 4,1m2+4m2+4m2+8m2+4m2+6,2m2+6,2m2 - na wjazdach w km 0+234,2; 0+395,6; 0+427,4; 0+481,1; 0+520,4; 0+542; 0+580,5; 0+590,7; 0+615,8; 0+664,6; 0+693; 0+708,6; 0+732,8; 0+755,7; 0+770,8; 792,4; 0+812,3; 0+845,8; 0+871; 0+903,5; 0+924; 0+969,2; 1+049,3 po stronie prawej 8,2m2+9,7m2+9,7m2+7,7m2+8,9m2+9,7m2+ 7,2m2+7,2m2+7,2m2+7,8m2+6,7m2+5,5m2+ 18,9m2+6,3m2+6,3m2+7m2+6,3m2+17,5m2+ 5,5m2+16,3m2+7,8m2+7,8m2+7,2m2 | m2 m2 | 180,9 202,4 | 383,3 |
| 44. | D.08.03.01.11-01 KNNR-6 0404/0200 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (obrzeże w 25% z odzysku) - obramowanie chodnika po stronie lewej 10,4m+16,1m+25,1m+18,5m+50,2m+42,5m+ 28m+51,9m - obramowanie chodnika po stronie prawej 167,4m+1,8m+19,1m+6,7m+25,8m+6,8m+12m+2m+34,6m+15,8m+2,2m+19,9m+4,4m+16,4m+12,5m+16,1m+5,9m+17,3m+15m+25,4m+ 14,2m+24,9m+11,7m+39,6m+74,8m | m m | 242,7 592,3 | 835 |
| 45. | D.08.03.01.12-03 KNNR-6 0404/0500 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - obramowanie poboczy utwardzonych po stronie lewej 50,8m+7,7m+49,8m+20,7m+7,1m+22,4m+ 25,2m+23,6m+27,4m+30,3m+14,2m+13m+ 21,7m+5,2m+47,5m+8,6m+16m+16m+4,8m - obramowanie wjazdów w km 0+075,1; 0+130,7; 0+143,2; 0+198; 0+227,7; 0+246,1; 0+269,4; 0+299; 0+322,4; 0+379,2; 0+426,8; 0+459,6; 0+519,2; 0+548,6; 0+577,8; 0+624,1; 0+659,1; 0+694,8; 0+721,9; 0+739,1; 0+772,2; 0+798,7; 0+809,3; 0+865; 0+900,8; 0+921,5; 0+966,5 po stronie lewej 5,3m+4,5m+5m+5m+13m+10,3m+4,5m+4,5m+5m+5m+5m+4,5m+10,4m+4m+4m+11m+4m+ 5m+5,5m+4,5m+5,5m+5m+5m+11m+4,5m+5m+5m - obramowanie wjazdów w km 0+234,2; 0+395,6; 0+427,4; 0+481,1; 0+520,4; 0+542; 0+580,5; 0+590,7; 0+615,8; 0+664,6; 0+693; 0+708,6; 0+732,8; 0+755,7; 0+770,8; 792,4; 0+812,3; 0+845,8; 0+871; 0+903,5; 0+924; 0+969,2; 1+049,3 po stronie prawej 5m+6m+6m+4,5m+5,5m+6m+5m+5m+5m+ 5,5m+5m+4m+13m+4m+4m+4,5m+4m+12m+ 4m+12m+5,5m+5,5m+7m | m m m | 412 161 138 | 711 |

Sporządził :