##### PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

na drogę gminną publiczną nr 129503B (Kolonia Podliszewo)

Gmina Rajgród;  Powiat Grajewski

INWESTOR :	 GMINA RAJGRÓD

AUTOR:

Grajewo,  22  maj  2014r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

#### Opis techniczny

  - Podstawa opracowania

  - Zakres opracowania

  - Charakterystyka drogi – stan istniejący

  - Organizacja ruchu drogowego

  - Zasady oznakowania

  - Wykaz oznakowania

#### Część rysunkowa

  - Plan orientacyjny w skali 1:20000

  - Projekt stałej organizacji ruchu na drogę gminną nr 129503B                        (Kolonia Podliszewo) w skali 1 : 1000.

# OPIS TECHNICZNY

## Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

Mapa zasadnicza sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 ,

Ustawa z dnia 20.06.1997r prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 58 poz. 515 z późniejszymi zmianami),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( Dz. U. nr 177 poz. 1729 ),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 220 poz. 2181),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych                                  i Administracji  w sprawie znaków i sygnałów drogowych z 12.10.2002r. (Dz. U. nr 170 poz. 1393),

- Inwentaryzacja istniejącego oznakowania.

2.  Zakres  opracowania

Opracowanie obejmuje projekt stałej organizacji ruchu na drodze gminnej, dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129503B (Kolonia Podliszewo)”.

3.  Charakterystyka drogi – stan istniejący

Projektowany odcinek drogi gminnej jest drogą dojazdową do gruntów rolnych

i    posesji mieszkańców Rajgrodu i Kolonia Podliszewo. Początek odcinka jest na

skrzyżowaniu  z drogą powiatową nr 2656B ulica Ostejki w Rajgrodzie

o nawierzchni bitumicznej, zaś koniec jest 35m za ostatnim zabudowaniem

mieszkalnym po stronie lewej na końcu pasa drogowego. Odcinek drogi gminnej

w obrębie skrzyżowania  z drogą powiatową w km 0+000÷0+006 posiada jezdnię

bitumiczną o średniej grubości 5cm na podbudowie z kruszywa naturalnego

o grubości 25cm. Szerokość nawierzchni bitumicznej jest zmienna i wynosi od 5m

do 5,5m oraz pobocza gruntowe o szerokości po 1m. Natomiast na odcinku w km

0+006÷1+846 droga posiada jezdnię żwirową o średniej grubości 25cm

i o szerokości od 5m do 6m. Zlokalizowano w km 1+079 po stronie prawej oraz

w km 1+113 po stronie lewej skrzyżowania projektowanego odcinka z drogami

dojazdowymi o nawierzchni żwirowej.

Przebudowa drogi będzie polegała na wykonaniu robót rozbiórkowych, wykonaniu

uzupełnienia korpusu drogowego, na wykonaniu podbudowy z kruszywa

naturalnego, ułożeniu dwóch warstw jezdnych z betonu asfaltowego, wykonaniu

zjazdów do posesji i na pola z betonu asfaltowego, wykonaniu barier stalowych na

przepuście oraz uzupełnienie poboczy pospółką. Rozwiązania projektowe

przewidują wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego dla kategorii

ruchu KR-1 z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni drogi gminnej. Szerokość

jezdni na drodze gminnej będzie wynosić 4,5m, a szerokość poboczy od 0,5m do

0,75m. Projekt budowlany przewiduje przebudowę skrzyżowań drogi gminnej

z drogami dojazdowymi w km 1+079 po stronie prawej  i w km 1+113 po stronie

lewej.

4.  Organizacja ruchu drogowego

Zaprojektowane oznakowanie pionowe pokazano na załączonym planie sytuacyjnym pod nazwą „Projekt stałej organizacji ruchu na drogę gminną publiczną nr 129503B (Kolonia Podliszewo)”.  Znaki istniejące na planie zaznaczono kolorem czarno-białym, a znaki projektowane zaznaczono kolorem.               W obrębie skrzyżowania z drogą powiatową projektuje się ustawienie znaku B-18    z tabliczką T-3; D-1 i A-7 oraz pozostawia się znak F-5. W obrębie skrzyżowania               z drogami dojazdowymi projektuje się ustawienie znaków A-4, B-30; B-34; D-1 z tabliczkami T-6a i T-6c oraz D-4a. W celu ograniczenia prędkości na łukach poziomych projektuje się znaki B-33 i B-34. Dodatkowo projektuje się ustawienie znaków D-42, D-43,  E-17a i E-18a. Organizacja będzie obowiązywać od września 2014roku, po wykonaniu planowanej przebudowy drogi gminnej, która jest przewidziana na początek trzeciego kwartału 2014 roku.

5.  Zasady oznakowania

Do oznakowania należy stosować znaki i tablice o symbolach, wymiarach                          i kolorystyce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. Wszystkie znaki zastosowane do oznakowania powinny być wykonane jako znaki odblaskowe I generacji grupy „małe”, tylko znaki A-7 powinny być odblaskowe II generacji grupy „średnie” na podkładzie z blachy ocynkowanej o krawędziach podwójnie giętych. Znaki drogowe pionowe powinny być ustawione po prawej stronie jezdni, w odległości od 0.5m do 2,0m od krawędzi jezdni, na wysokości 2,20m (od powierzchni gruntu lub chodnika). Umocowanie znaków powinno tworzyć konstrukcję zapewniającą jej trwałość, widoczność i czytelność. Słupki do znaków powinny być z rur stalowych ocynkowanych ø56mm i umocowane                               w gruncie o fundamentach betonowych.

6.  Zestawienie oznakowania

| L.p. | Symbol znaku | Ilość | Treść znaku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 | A-4 A-7 B-18 B-33 B-34 D-1 D-4a D-42 D-43 E-17a E-18a T-3 T-6a T-6c | 2 2 1 7 4 4 3 2 2 2 2 1 2 1 | „niebezpieczny zakręty – pierwszy w lewo” „ustąp pierwszeństwa” „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 12t” „ograniczenie prędkości” „koniec ograniczenia prędkości” „droga z pierwszeństwem” „droga bez przejazdu” „obszar zabudowany” „koniec obszaru zabudowanego” „miejscowość” „koniec miejscowości” „tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo” „tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem) „tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej) |