OPIS TECHNICZNY

do projektu stałej organizacji ruchu wprowadzonego w związku z „Przebudową drogi gminnej nr 129526B Woźnawieś – Podrzecze”

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt został opracowany na podstawie:

  - umowy z Inwestorem,

  - ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U.03.58.515 tj. z  p. z.) [1],

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w spawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.02.170.1393) [2],

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem (Dz.U.03.177.1729) [3],

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.03.220.2181) [4],

  - inwentaryzacji istniejącego oznakowania,

  - planu sytuacyjnego opracowanego na kopii mapy do celów projektowych, w skali 1:500.

- CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonania oznakowania pionowego, właściwego dla drogi publicznej kategorii gminnej, w związku z przebudową odcinka drogi gminnej    i koniecznością dostosowania oznakowania do wymagań.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Odcinek drogi gminnej nr 129526B Woźnawieś – Podrzecze w km 0+000÷0+808

wyznaczony do przebudowy jest położony na obrębie miejscowości Woźnawieś.

Początek odcinka jest na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1216B w odległości

5m od krawędzi jezdni nawierzchni bitumicznej, zaś koniec odcinka jest 1,5m przed

końcem działki drogi gminnej. Droga przebiega przez m. Woźnawieś o zabudowie

luźnej. Droga posiada jezdnię żwirową o szerokości od 4,5m do 5m. Istniejąca

nawierzchnia żwirowa posiada średnią grubość 15cm. Droga powiatowa na

skrzyżowaniu z drogą gminną posiada rozjazd o nawierzchni żwirowej. Na drodze

gminnej Woźnawieś – Podrzecze nie występuje oznakowanie pionowe.

- PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ DROGI

- kategoria drogi 				gminna

- klasa techniczna drogi			L

- prędkość projektowa			30 km/h

- obciążenie ruchem				KR-1

- szerokość jezdni				4m

- szerokość poboczy 				0,75m

Przebudowa drogi będzie polegała, na wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego i łamanego, ułożeniu dwóch warstw jezdnych z betonu asfaltowego oraz uzupełnieniu poboczy.

- PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA

Zaprojektowane oznakowanie pionowe pokazano na załączonym planie sytuacyjnym pod nazwą „Projekt stałej organizacji ruchu na drogę gminną                        nr 129526B Woźnawieś – Podrzecze”. Znaki projektowane zaznaczono na planie sytuacyjnym kolorem. Na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną ustawiono znaki A-7 i  D-1.

- TERMIN REALIZACJI

Wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu zrealizowane będzie                          w ramach przebudowy drogi, która planowana jest na III kwartał 2015 roku.

- ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

7.1. Oznakowanie pionowe

| L.p. | Symbol znaku | Ilość [szt.] | Słupki [szt.] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # A-7 | 1 | 1 | średnie, 2 typ odblaskowości |
| 2. | # D-1 | 2 | 2 | średnie, 1 typ odblaskowości |
|  | # RAZEM | 3 | 3 |  |

Należy zastosować znaki odblaskowe, z użyciem folii 1 typu odblaskowości za

wyjątkiem znaku A-7 na którym należy zastosować 2 typ odblaskowości. Znaki

należy zamontować na rurkach stalowych ocynkowanych o średnicy zewnętrznej

wynoszącej 56mm i grubości ścianki min. 2,2mm. Odległość znaków od krawędzi

jezdni oraz wysokość ich umieszczania powinna być zgodna z wymaganiami

określonymi w [2] i [4].