#### Zał.  nr  1

### OPIS  TECHNICZNY

na przebudowę drogi gminnej publicznej nr 129526B Woźnawieś – Podrzecze

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacja została  opracowana  na  podstawie :

- zamówienia inwestora – Burmistrza Rajgrodu,

- mapy do celów projektowych w skali 1:500,

- warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  drogi  publiczne i ich usytuowanie,

- pomiarów  własnych  w  terenie.

2.   DANE TECHNICZNO-PROJEKTOWE

- klasa drogi                                                  lokalna

- prędkość projektowa                                  30km/h

- obciążenie ruchem                                      KR-1

- szerokość  jezdni                                         4m

- spadki  poprzeczne jezdni                          2%/2% i 2%

- szerokość poboczy                                     0,75m

3.   CHRAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO

3.1. Stan istniejącej nawierzchni i przebieg w planie

Odcinek drogi gminnej nr 129526B Woźnawieś – Podrzecze w km 0+000÷0+808 wyznaczony do przebudowy jest położony na obrębie miejscowości Woźnawieś. Początek odcinka jest na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1216B w odległości 5m od krawędzi jezdni nawierzchni bitumicznej, zaś koniec odcinka jest 1,5m przed końcem działki drogi gminnej. Droga przebiega przez m. Woźnawieś o zabudowie luźnej. Szerokość pasa drogowego wynosi od 6m do 7m. Droga posiada jezdnię żwirową o szerokości od 4,5m do 5m. Istniejąca nawierzchnia żwirowa posiada średnią grubość 15cm. Istniejąca nawierzchnia żwirowa jest w średnim stanie technicznym  i posiada lokalnie niewielkie nierówności poprzeczne i podłużne.  Droga gminna przebiega obok rzeki Jegrzni przez tereny nisko położone, podmokłe i częściowo zalewowe. Profil podłużny odcinka drogi jest właściwie ukształtowany, a jezdnia biegnie po istniejącym terenie. Droga gminna w planie posiada dziewięć załamań trasy w tym cztery o dużych kątach zwrotu. Droga powiatowa na skrzyżowaniu z drogą gminną posiada rozjazd o nawierzchni żwirowej. Droga gminna w km w km 0+725÷0+805 po stronie lewej i w km 0+315÷0+345;  0+715÷0+805  po stronie prawej posiada zakrzaczenie  o  średniej gęstości, które ogranicza skrajnię drogi.

  - Istniejące odwodnienie

Odwodnienie odcinka odbywa się poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych                            i odprowadzenie poza pas drogowy oraz do rzeki Jegrzni.

4. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIAZAŃ TECHNICZNYCH

4.1. Rozwiązania sytuacyjne

Zakresem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 129526B Woźnawieś – Podrzecze             w km 0+000÷0+808. Rozwiązania projektowe dla klasy drogi lokalnej przewidują wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR-1 z wykorzystaniem istniejącej podbudowy żwirowej.

Przebudowa drogi będzie polegała, na wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego                        i łamanego, ułożeniu dwóch warstw jezdnych z betonu asfaltowego oraz uzupełnieniu poboczy. Szerokość jezdni będzie wynosić 4m. Przebieg drogi w planie pokazano w części rysunkowej dokumentacji technicznej.

Zaprojektowano na drodze gminnej dziewięć łuków poziomych o następujących parametrach:

W1=0+155,1;     α=68,9g;      R=45m;     T=27,04m;   Ł=48,70m;   z=7,50m;  i =2%

W2=0+227,5;     α=2,8g;        R=900m;   T=19,80m;   Ł=39,58m;   z=0,22m;  i =2%/2%

W3=0+276,6;     α=34,9g;      R=40m;     T=11,25m;   Ł=21,92m;   z=1,55m;  i =2%

W4=0+337,2;     α=9,2g;        R=350m;   T=25,33m;   Ł=50,58m;   z=0,92m;  i =2%/2%

W5=0+472,8;     α=6,8g;        R=400m;   T=21,38m;   Ł=42,72m;   z=0,57m;  i =2%/2%

W6=0+549,9;     α=16,2g;      R=130m;   T=16,63m;   Ł=33,08m;   z=1,06m;  i =2%/2%

W7=0+602,2;     α=27,7g;      R=50m;     T=11,05m;   Ł=21,76m;   z=1,21m;  i =2%

W8=0+690,1;     α=12,3g;      R=140m;   T=13,57m;   Ł=27,04m;   z=0,66m;  i =2%/2%

W9=0+795,9;     α=34,3g;      R=60m;     T=16,57m;   Ł=32,32m;   z=2,24m;  i =2%

4.2. Profil podłużny

Na całym odcinku zachowano niweletę istniejącej drogi zwiększając rzędne terenu w celu wyrównania podłużnego i poprzecznego oraz wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego. Zaprojektowana niweleta drogi gminnej jest dostosowana wysokościowo do przyległego terenu        i posesji. Zaprojektowano spadkami podłużne jezdni na drodze gminnej od 0,2% do 1,8%.

Założono następujące repery :

- Rep. Nr 1 Pierwszy otwór na słupie elektrycznym w km 0+035 po stronie lewej drogi gminnej, rzędna 117,60,

- Rep. Nr 2 Wierzch hydranta w km 0+441 po stronie prawej drogi gminnej, rzędna 117,58,

- Rep. Nr 2 Pierwszy otwór na słupie elektrycznym  w km 0+727 po stronie lewej drogi gminnej, rzędna 117,42.

4.3. Przekroje normalne

a)  szerokość jezdni

- w km 0-005÷0-000   na rozjeździe przejście z szerokości 13m na 4,5m

- w km 0+000÷0+002   przejście z szerokości 4,5m na 4m

- w km 0+002÷0+808   szerokość 4m,

b)  spadki poprzeczne jezdni

- w km 0-005÷0+005    przejście z jednostronnego 0,2% w lewo na daszkowy

- w km 0+005÷0+112,06    daszkowy 2%/2%

- w km 0+112,06÷0+128,06    przejście z daszkowego na jednostronny

- w km 0+128,06÷0+152,41    jednostronny 2% w lewo

- w km 0+152,41÷0+168,41    przejście z jednostronnego daszkowy

- w km 0+168,41÷0+243,95    daszkowy 2%/2%

- w km 0+243,95÷0+259,95    przejście z daszkowego na jednostronny

- w km 0+259,95÷0+281,87    jednostronny 2% w lewo

- w km 0+281,87÷0+297,87    przejście z jednostronnego daszkowy

- w km 0+297,87÷0+568,87    daszkowy 2%/2%

- w km 0+568,87÷0+584,87    przejście z daszkowego na jednostronny

- w km 0+584,87÷0+606,63    jednostronny 2% w lewo

- w km 0+606,63÷0+622,63    przejście z jednostronnego daszkowy

- w km 0+622,63÷0+756,61    daszkowy 2%/2%

- w km 0+756,61÷0+772,61    przejście z daszkowego na jednostronny

- w km 0+772,61÷0+808    jednostronny 2% w prawo,

c)  szerokość poboczy  od 0,25m do 0,75m.

4.4. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Projektuje się następującą konstrukcję nawierzchni dla kategorii ruchu KR-1 :

- na drodze gminnej w km 0+000÷0+002; 0+033÷0+808 i na skrzyżowaniu z drogą powiatową

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S i grubości 4cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W i grubości 4cm,

- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o średniej grubości 15cm,

- istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego o średniej grubości 15cm.

- na odcinku drogi gminnej w km 0+002÷0+033

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S i grubości 4cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W i grubości 4cm,

- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10cm,

- dolna warstwa podbudowa z kruszywa naturalnego o średniej grubości 20cm,

- istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego o średniej grubości 15cm.

4.5. Skrzyżowania i zjazdy

Zaprojektowano na początku odcinka drogi gminnej skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1216B, projektuje się nawierzchnię bitumiczną na rozjeździe na długości 5m oraz założono łuki wyokrąglające na skrzyżowaniu odpowiednio 6m i 7m.

Na odcinku drogi gminnej zaprojektowano zjazdy bitumiczne do posesji i na pola w km 0+007P; 0+009L; 0+064P; 0+168L; 0+178P; 0+187P; 0+216L; 0+218P; 0+239L; 0+257,5P; 0+270,5L; 0+271,5P; 0+290L; 0+292P; 0+306,5L; 0+312,5P; 0+365,5L; 0+366P; 0+398L; 0+399P; 0+420L; 0+421P; 0+449,5P; 0+450L; 0+465,5P; 0+476L; 0+492P; 0+495L; 0+526,5P; 0+528L; 0+580,5L; 0+588P; 0+599,5P; 0+600L; 0+617L; 0+625,5L; 0+626P; 0+675P; 0+675,5L; 0+692,5P; 0+702L; 0+728P; 0+731,5L; 0+762P; 0+762,5L; 0+774P; 0+785L; 0+804P.

Na zjazdach zaprojektowano nawierzchnię bitumiczną o grubości 6cm na podbudowie                        z kruszywa łamanego o grubości 10cm.

4.6. Pobocza

Projektuje się pobocza żwirowe na całej długości odcinka drogi gminnej. Szerokość poboczy będzie wynosić od 0,25m do 0,75m z uwagi na ograniczoną szerokość pasa drogowego. Na rozjeździe z drogą powiatową zaprojektowano szerokość poboczy zmienną od 0,75m do 1,5m.

5. ODWODNIENIE

Na całym odcinku zachowano powierzchniowy spływ wód opadowych z odprowadzeniem poza pas drogowy oraz do rzeki Jegrzni.

6. URZĄDZENIA OBCE

Na drodze gminnej znajdują się następujące urządzenia podziemne i naziemne:

- sieć wodociągowa wraz z przyłączami nie koliduje z rozwiązaniami przebudowy drogi,

- napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia nie koliduje z projektowanym przebiegiem drogi, a istniejące słupy energetyczne są  w odległości ponad 0,5m od krawędzi jezdni.

7. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Przy przebudowie drogi będą wykonywane roboty stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa                                        i zdrowia ludzi wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wszelkie roboty powinny być wykonywane przy zamknięciu całej jezdni dla ruchu przy zachowaniu możliwości dojazdu dla ruchu lokalnego              i oznakowane zgodnie z ,,Instrukcją oznakowania robót wykonywanych w pasie drogowym”.

8. PAS DROGOWY I ZIELEŃ PRZYDROŻNA

Droga gminna została zaprojektowana w istniejącym pasie drogowym. Nie zachodzi potrzeba wycinki drzew, a jedynie zachodzi konieczność usunięcia zakrzaczenia na odcinku drogi gminnej w km 0+725÷0+805 po stronie lewej i w km 0+315÷0+345;  0+715÷0+805  po stronie prawej,  w związku z czym szata roślinna okalająca drogę nie będzie  w dużym stopniu naruszona.

9. WPŁW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Przebudowa drogi nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko naturalne, ani zmianę stosunków wodnych. Wykonanie nawierzchni jezdni poprawi bezpieczeństwo ruchu pojazdów oraz pieszych, wpłynie na zmniejszenie hałasu i powstawaniu zapylenia. Poprawie ulegnie, również odwodnienie jezdni.